莆田学院毕业设计任务书

| 学生姓名 | ________ | 专业 | 物联网工程 | 学号 | ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计题目 | 基于STM32的手冲咖啡温控与定量注水及萃取管理系统设计与实现 |  |  |  |  |
| 一、设计内容和要求 面向手冲咖啡水温、流量与注水量难以协同控制的问题，设计以STM32为核心的温控、定量注水及萃取管理系统，完成硬件样机、控制固件、云端服务与微信小程序。 采用温度PID调节加热输出、流量PID跟踪阶段目标，结合称重反馈和粉水比计算目标注水质量，接近目标时降流并在补偿关断点停止出水。称重用于终点约束，不另设重量PID；以状态机管理预热、闷蒸、分段注水和滴滤等待，支持配方保存与重复执行。 通过WiFi和MQTT上传温度、流量、重量与事件，小程序实现状态显示、配方设置、远程操作和历史查询；实现命令确认、有效期与去重处理，支持断网本地运行和重连补传。 硬件开发：STM32、温度与流量传感、HX711称重、加热与调流驱动、OLED等。除STM32和WiFi外，功能模块不少于13个，其中高级模块不少于4个，具体清单按导师认定；完成洞洞板焊接和外观制作。 软件开发：STM32固件、MQTT通信、后台数据库及微信小程序。 设计重点：两路PID与称重终止的阶段协同、低流量测量与调流适配；设备端独立完成安全联锁，云端结合阶段规则、MAD或分位数阈值、EWMA识别持续异常，区分正常过渡与异常偏离。 二、主要规范和技术指标 主要规范：规范接线、接口与程序设计，落实水路与电路分隔、防溅水及独立过温切断；独立完成设计，保存真实数据和代码版本，按学院要求完成查重及AIGC检测。 技术指标：评价温度和流量跟踪偏差、最终注水质量偏差及重复性，误差限值经标定与导师确认；同配方固定实验条件重复试验不少于5次，以独立数据报告异常检出率、误报和在线延迟，紧急保护不依赖云端。 成果要求：提交样机、固件、云端及小程序、测试记录与报告、毕业设计说明书和演示材料。 三、设计工作进度计划 依据学院2027届工作计划（初稿）安排，后续以学院通知为准。 1.2026年7月26日—9月17日：指导教师申报题目； 2.2026年9月18日—9月28日：选题检查及整改； 3.2026年9月29日—10月8日：毕业设计动员及选题； 4.2026年10月9日—10月15日：选题录入及系统审核； 5.2026年10月16日—10月30日：拟定并下达任务书； 6.2026年10月31日—11月25日：提交开题报告，论文类另交文献综述； 7.2026年11月25日—12月5日：开题报告答辩； 8.2026年12月6日—2027年2月28日：完成毕业设计初稿； 9.2027年1月5日—1月19日：中期检查及整改； 10.2027年3月1日—3月31日：完成毕业设计说明书定稿； 11.2027年4月1日—4月15日：查新检测、反馈整改及评教； 12.2027年4月16日—4月30日：成果提交、导师审核、同行评审及答辩资格审核； 13.2027年5月1日—5月15日：毕业设计答辩； 14.2027年5月16日—5月30日：后期检查、整改及资料归档。 指导教师签名：________________ _______年_____月_____日 |  |  |  |  |  |